Übungen zu den Solarzellen			1.4.2014			8e

Verwende als Beleuchtung bei wolkenlosem Himmel die Sonne,

ansonsten den Overheadprojektor, auf dessen Fläche du die Solarzellen umgedreht legst.

Auf dem Steckbrett liegt ein Hilfsblatt mit unterschiedlicher Vorder- und Rückseite.

Führe die folgenden drei Versuche jeweils mit zwei unterschiedlichen Beleuchtungsstärken durch.

1.) 	Beleuchte eine Solarzelle und miss a) die Stromstärke b) die Spannung an ihr.

(Mit a testest du gleich, ob die Sicherung im Messgerät noch funktioniert).

2.)	Schalte drei Solarzellen parallel und miss wieder Spannung und Stromstärke

(Ist die Polung der Solarzellen wichtig?)

3.)	Schalte drei Solarzellen in Reihe und miss wieder Spannung und Stromstärke.

Fasse alle bisherigen Ergebnisse ins Heft zusammen!

Eine Solarzelle	drei Zellen parallel	drei Zellen in Reihe

Spannung

Stromstärke

4.)	Zeichne einen Schaltplan, wie du die Leistung (P = U∙I ) der Solarzelle messen kannst,

baue ihn auf und miss.

Seltsam, oder? Woran liegt es? Was musst du ergänzen?

5.)	Zeichne und baue einen Stromkreis aus einem Elektromotor und drei Solarzellen in Reihe,

miss Spannung und Stromstärke am Motor und bestimme die erbrachte (Leerlauf-)leistung!

6.)	Befestige einen Faden mit Gewicht, z.B. 20 g, 40 g usw. an der Motorwelle und lass es 	hochziehen (Welle = „rotierendes Maschinenteil, das Kraft überträgt“).

a)	Miss Spannung und Stromstärke und berechne die elektrische Leistung unter Belastung!

(Bei schwankenden Anzeigen schätzt du einen Mittelwert)

b)	Stoppe, wie lange es braucht, das Gewicht um eine bestimmte Höhe (z.B. 0,2 m) zu heben.

Berechne die Änderung der Höhenenergie und die erbrachte mechanische Leistung.

c) 	Warum unterscheiden sich elektrische und mechanische Leistung?

Berechne den Wirkungsgrad des Motors!

m	in  kg	0	0,02	0,04

h	in  m	-

Epot	in  J	-

t	in  s	-

Pmec	in  W	-

U	in  V

I	in  A

R	in  Ω

Pel	in  W

		-

Wenn du Aufgabe 6 mit noch weiteren Widerstandswerten bearbeitet hast, überspringe Aufgabe 7.

7.)	Zeichne und baue einen Stromkreis aus einem Widerstand und drei Solarzellen in Reihe,

bestimme die erbrachte Leistung aus P = U∙ I. Probiere noch andere Widerstände aus!

U	in  V

I	in  A

R	in  Ω

P	in  W

8.) 	Zeichne die Kennlinie. Welche Stelle ist am effektivsten? Deute sie als Flächeninhalt!

I in A

Kurzschlussstrom

U in V

Leerlaufspannung