Lernziele	physikalischer Inhalt:	Spannung, Stromstärke

physikalische Methode:	Quantitative Vorhersagen

Mathematik:	Gleichungen auflösen

vorher	Kapitel 8. 	Magnetismus	V9_Magn.doc

nachher	Kapitel 10	Mechanik	V1_Geschw.doc

9. 	Volt, Ampere messen

9.1	Wassermodell

1. Std.

9.2	Stromstärke I (in Ampere)

9.3	Spannung U (in Volt)

9.4	Widerstand R (in Ohm)

2. Std.

9.5 	Rechenaufgaben

3. Std.	Vor dem Gleichungenumstellen den Fortschritt des Algebraunterrichts erfragen!

4. Std.	WH

9.6	Spiele

5. Std.	zum Abschluss des Kapitels Methodenwechsel,

lockeres zu Weihnachten: 3D-Bilder, Massmännchen.

9.7	Leistung P (in Watt)

20 min

9.8.	Formeln testen

25 min

Übung: Stromstärke und Spannung

7. Std.

Lösung

Fortgeschrittene

Zur Vorbereitung der Übungen abklären:

- Passt der Messbereich (A=)  zur Stromversorgung (Laborakku)?

- Sind die Sicherungen für die Strommessung in Ordnung?

Evtl. wechselt die ganze Klasse alle aus: 230 V, 315 mA, 4x PH 0-Kreuzschlitz .

Ansonsten: Nur die Teilaufgaben mit der Spannungsmessung durchführen!

Vorsichtsanweisungen, denn die Schüler erzeugen oft versehentlich Kurzschlüsse im Aufbau, die die Bauteile durchschmoren:

Bei Störungen oder Wärmeentwicklung sofort Stecker ziehen!

9.1	Wassermodell

Vielleicht besser: Skifahrer und Gondeln als Elektronen und Batterie

Versuch: Schulbatterieblock, (zwei) 6V-Lämpchen,

an verschiedene Spannungen anschließen

Vordere Tafel

Elektronen

Vergleiche:

...	Wasser 			  ...

Leitung

Höhen-unter-

schied

Batterie

Pumpe

Widerstand

V

Steine

A

Zähler

Messgerät für Stromstärke:

Amperemeter

Messg. für Spannung:
Voltmeter

Je steiler die Leitung, d.h. je schneller das Wasser, desto mehr Styroporflocken kommen in jeder Sekunde. Hinweis auf das drehbare Folienmodell zum Stromkreis.

Innenwiderstand ist für ein Stromstärkemessgerät groß, für ein Spannungsmessgerät klein. Fehlvorstellung: Das Wasser staut sich vor den Steinen / der Widerstand verbraucht Strom.

Was bewirkt Hintereinander- /Gegeneinander-/Parallelschalten von zwei Batterien (91/12c)?

Versuch: Drehspulmessgerät bzw. Experiment 90/6 : Drahtwicklung um Kompass  A’meter

Hintere Tafel

9.2	Stromstärke I (in Ampere)

„Menge der Elektronen“

A

1 A = 6 1018 e- pro s

In einem unverzweigten Stromkreis ist die Stromstärke an jeder Stelle gleich.

Strom fließt durch den Widerstand.				^

= Styroporflocken pro Sekunde

z.B. 	Lämpchen 0,1 A = 100 mA, Sicherung 16 A

Üben:	89/5	a) zusätzlich entwerfen

b) als HA			,  ohne Loch

c) nicht sinnvoll, aber 0 A. 	

d) Frage selber entwerfen	

9.3	Spannung U (in Volt)

V

„Antrieb der Elektronen“

Spannung liegt (zwischen zwei Punkten) am Widerstand an.

Je höher die Spannung, desto mehr Strom treibt sie durch den Widerstand.

≙ Höhenunterschied

z.B. 	Batterie 1,5 V, Steckdose 230 V

HA

Lies	einen Abschnitt deiner Wahl von S. 93 bis S. 96  bis in einer Woche.

Zu „Batterien und Akkus“,

RP: Cadmium, Quecksilber und Blei sind giftig. Gefundenes in den Sondermüll!

Material: Lämpchen (s. Rechenaufgabe),

2. Stunde

Widerstände zum Verschenken

9.4	Widerstand R (in Ohm)

4,7 kΩ

anliegende Spannung			 U

Widerstand =   		R   =		;

verursachte Stromstärke			 I

Aufgabe: Auf einem Lämpchen steht „6V  0,45 A“.  Berechne seinen Widerstand!

R = U/I = 6 V/0,45 A   13,3 Ω .

[U]	V

„Einheit von R“ 			[R]  =	  =   = Ω

[I]	A

Gefühl für den Zusammenhang im Phänomen und im Term mit je ... desto ...

...

92/15 e	U, I gegeben, R gesucht.	a) 5 , e) 70 k

HA	92/15 b, f					b) 8 , f) 12 

Lies	S. 88 „Gefahr für den Menschen“

3. Stunde

9.5 	Rechenaufgaben

92/16a	Geg: ...					Nicht mit dem URI-Dreieck!

Lös: 	R = U/I		vgl.	2 = 6/3		Schüler sind überzeugt, die Umkehraufgabe auch ohne „vgl“.

		zu beherrschen, scheitern aber in praxi. Das ist zu kontrollieren!

I = U/R			3 = 6/2

Üben	92/16 bd wg. Präfixen 			a) 49,5 V, b) 0,1 A, c) 200 

HA	92/16 ce 					d) 8460 V, e) 33µA, f) 6 

*	92/18 NTC: Graph auswerten, rechnen, beschreiben	 Genauigkeit nur zeigen

4. Stunde

Ausführlich abfragen/wiederholen U, I, R, Formel umstellen etc.

evtl.	92/17	a1)= linke Sitzreihe, a9) = rechte Sitzreihe. b) 0,07 A

HA-Verbesserung von 9.3, „Abschnitt deiner Wahl von S. 93 bis S. 96“ .

WH:	Unterschied und Veranschaulichen von Strom und Spannung

Mat.: je 1 Batterie, 2 Multimeter, Kabel

Kohleschichtwiderstand

Versuch: Zum Abschluss bekommt jeder einen Widerstand mit Farbringen

Bestimme den Widerstand des Bauteils.

Verwende zwei Vielfachmessgeräte. Zeichne zuerst das Schaltbild auf!

.

9.6	Spiele

Methodenwerkzeuge (Friedrich-Verlag), siehe Kopiervorlage StromMethod.gif:

Lückenbild

Beschaltung von Strom- und Spannungsmessgeräten in den Stromkreis:

Sie ergänzen die richtigen Messgeräte in einem kopierten Stromkreis mit Lücken.

Beschriften: Amperemeter, Voltmeter

HA: unteres Bild ergänzen

Worträtsel:

Vorgegebenes (wie ein eindimensionales Kreuzworträtsel) zum elektrischen Strom;

Schüler entwerfen ein eigenes Worträtsel zu Hause .

Animation Stadtwerke München

z.B. Fragespiel zu Stromstärke, URI-Dreieck und Gleichungen

HA: 	Selber eine Aufgabe zu R = U/I  (bzw. umgeformt) ausdenken und lösen.

Stunde nach Weihnachten

9.7	Leistung P (in Watt)

Versuch: Zwei verschiedene Glühbirnen an eine Spannungsquelle: leuchten verschieden hell

(Je nach didaktischem Ziel parallel: Unterschiedlicher Strom oder

in Reihe: Unterschiedliche Leistung)

Karikatur

P = U  I

Auf einer Energiesparlampe steht „11 W“. Wie groß sind Stromstärke und Widerstand?

Geg.: 	P 	= 11 W, U = 230 V im Haushalt (Grundwissen).

Ges.: 	I, R

Lös.: 	I 	= P/U 	= 11 W / 230 V 	= 0,0478... A	= 48 mA.

R 	= U/I 	= 230 V / 0,048 A	= 4809  	= 4,8 k

		

rechne mit den exakten Zwischenergebnissen,

nicht mit den gerundeten Werten!

Runden erst

zum Schluss.

9.8.	Formeln testen

So 	R = U/I	oder so	R = I/U	?

Wir lassen eine Größe gleich, verändern die zweite und überlegen die dritte.

z.B.	U = const. : 	Je größer 	R, desto kleiner ist 	I .  

		

Bruch		im Nenner (unten)

4 = 12/3	  	6 = 12/2			R = U/I   

z.B.	I = const. :		Je größer 	R, desto größer ist 	U . 

		

Bruch		im Zähler (oben)

4 = 8/2	  	6 = 12/2	 	R = U/I  

R = I/U

Stromstärke und Spannung

Bei der Elektrizität gibt es zwei wichtige Größen:

Stromstärke (in Ampere), er fließt zum Beispiel durch ein Gerät, und

Spannung (in Volt), sie liegt zwischen zwei Punkten an.

Entsprechend musst du die Messgeräte passend einstellen (siehe Tafel).

V

A

3a 	Miss den Strom an verschiedenen Stellen im Stromkreis.

Was fällt Dir auf?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3b 	Miss die Spannung an verschiedenen Stellen im Stromkreis.

Runde grob und rechne. Was fällt Dir auf?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.	Halbiere die Spannung an der Batterie und miss wieder:

Die Spannung am Lämpchen hat sich   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Der Strom durch das Lämpchen hat sich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Der Quotient Spannung/Stromstärke hat sich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 	Ersetze eines der Lämpchen nacheinander durch

zwei verschieden große Widerstände und miss:

Strom				Spannung

durch den Widerstand	am Widerstand

kleiner Widerstand ( . . . . .  )

großer Widerstand ( . . . . .  )

Formuliere dein Ergebnis mit je größer der Widerstand, desto  . . .

6.	Was steht auf der Fassung des Lämpchens?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

besser: im Detail an die Tafel zeichnen, z.B.

V

V

V

2,43 V	+	2,41 V	=	4,44 V

Stromstärke und Spannung

(Hefteintrag in geraden Buchstaben sowie die Lücken, nicht das kursiv geschriebene.)

1.	Baue einen Stromkreis mit zwei in Reihe geschalteten Lämpchen auf !

Überholt:

Erst komplett Spannung,

dann 	komplett Stromstärke!

2.	Bei der Elektrizität gibt es zwei wichtige Größen:

Stromstärke (in Ampere), er fließt zum Beispiel durch ein Gerät, und

Spannung (in Volt), sie liegt zwischen zwei Punkten an.

Entsprechend musst du die Messgeräte passend einstellen (siehe Tafel).

V

A

3a 	Miss den Strom an verschiedenen Stellen im Stromkreis.

Was fällt Dir auf?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3b 	Miss die Spannung an verschiedenen Stellen im Stromkreis.

Runde grob und rechne. Was fällt Dir auf?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.	Halbiere die Spannung an der Batterie und miss wieder:

Die Spannung am Lämpchen hat sich   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Der Strom durch das Lämpchen hat sich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Der Quotient Spannung/Stromstärke hat sich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 	Ersetze eines der Lämpchen nacheinander durch

zwei verschieden große Widerstände und miss:

Strom				Spannung

durch den Widerstand	am Widerstand

kleiner Widerstand ( . . . . .  )

großer Widerstand ( . . . . .  )

Formuliere dein Ergebnis mit je größer der Widerstand, desto  . . .

6.	Was steht auf der Fassung des Lämpchens?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Übung: Stromstärke und Spannung, Lösungen

U  6 V

I < 150 mA

1.	Baue einen Stromkreis mit zwei in Reihe geschalteten Lämpchen auf !

2.	Bei der Elektrizität gibt es zwei wichtige Größen:

Strom (in Ampere), er fließt zum Beispiel durch ein Gerät, und

Spannung (in Volt), sie liegt zwischen zwei Punkten an.

Entsprechend musst du die Messgeräte passend einstellen (siehe Tafel).

V

A

Das Ampere-meter muss einen kleinen Innenwider-stand haben.

Das Voltmeter muss einen großen Innen-widerstand haben.

3a 	Miss den Strom an verschiedenen Stellen im Stromkreis.

Was fällt Dir auf?

Die Stromstärke ist (im unverzweigten Stromkreis) überall gleich groß. zur Gesamtspannung

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3b 	Miss die Spannung an verschiedenen Stellen im Stromkreis.

Runde grob und rechne. Was fällt Dir auf?

Die einzelnen Spannungen addieren sich zur Gesamtspannung

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.	Halbiere die Spannung an der Batterie und miss wieder !

halbiert

Die Spannung am Lämpchen hat sich   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

halbiert

Der Strom durch das Lämpchen hat sich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kaum verändert

Der Quotient Spannung/Stromstärke hat sich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 	Ersetze eines der Lämpchen nacheinander durch

zwei verschieden große Widerstände und miss:

Strom				Spannung

durch den Widerstand	am Widerstand

47

groß

klein

kleiner Widerstand ( . . . . .   )

470

klein

groß

großer Widerstand ( . . . . .   )

Formuliere dein Ergebnis mit je größer der Widerstand, desto  . . .

z.B.  6V, 0,45 A

6.	Was steht auf der Fassung des Lämpchens?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fortgeschrittene

Bekanntschaft mit den Messgeräten machen

Miss die Spannung, die an der Batterie anliegt!

2.	Bekanntschaft mit den Steckbrettern machen

Reihenschaltung

R1			470 

zusammen R1 + R2 = 940 

U = 6V

R2			470 

a)	Berechne die Stromstärke, die durch den Widerstand R1 fließt.

b)	Miss sie nach!

c)	Berechne die Spannung, die an R1 anliegt.

d)	Miss!

e) 	Kannst du bestätigen, dass sich die Werte beider Widerstände zusammen addieren?

3. 	Erwartest Du, dass der Gesamtwiderstand größer oder kleiner als R1 ist?

Parallelschaltung

U = 6V

R1	      R2 		je 470 

a)	Miss U und miss I

b)	Berechne RGesamt !		RGesamt = U/I = ...

c)	Berechne	      1     .  	Runde dabei R1  500  !

1    +	1

R1	R2