Übungen zur Zitronenbatterie, AB

zurück zu V9_Elektrizität.doc

Material

pro Gruppe 		Zitrone, Cu-, Zn-Bleche und ein weiteres Metall, nicht Aluminium,

Multimeter aus den Übungen, LED

> drei Kabel mit Krokodilklemmen, ein Teller pro Zelle

Einzeln		Cu-Rohr, Zn-Nagel, Apfel, Kartoffel,

Küvette mit Elektroden in Salzwasser, evtl. passende Glühbirne

Mignonzelle, Metallsäge, Zeitungspapier, Seife

Solarpropeller, Kopfhörer

Werkzeug		Messer, Blechschere, Seitenschneider

Hefteintrag

Zwischen zwei / verschiedenen Metallen / in einer / leitfähigen Flüssigkeit / bildet sich / eine Spannung / aus.

Auf die Rückseite des Arbeitsblatts die aufgesägte Mignonzelle im Längsschnitt abzeichnen, s.u.

Bei Teilaufgabe f) ergänze in der Skizze a)  Zitrone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . als Elektrolyt

...und welche Stromstärke..

Hintergrund

Alufolie-Speichel-Goldzahn

Seenotbatterie wird mit Meerwasser gefüllt

http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrizit%C3%A4t#Historische_Daten

http://de.wikipedia.org/wiki/Luigi_Galvani

http://de.wikipedia.org/wiki/Galvanische_Zelle

http://de.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Volta

http://de.wikipedia.org/wiki/Batterie

http://de.wikipedia.org/wiki/Alkali-Mangan-Batterie

http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrochemische_Spannungsreihe#Elektrochemische_Spannungsreihe

Merkspruch für die Spannungsreihe ausgewählter Elemente

nicht verwechseln mit der Triboelektrischen Reihe für die Reibungselektrizität

Kaiser Napoleon mag alle zackigen Soldaten - Blei haben fei cubanische Agenten auch

(K - Na - Mg - Al - Zn - Sn - Pb - H – Fe - Cu - Ag - Au)

Anode

vermutlich so:		Zn 		 Zn++ + 2 e-

wg. pH nicht so	Zn + 2 H3O+	 Zn++ + 2 H2O + H2

Kathode

wg. pH nicht so	2 H3O+ +  2 e-	 2 H2O + H2

sondern	   MnO2 + H2O + e- 	 MNO(OH) + OH-

dann 	Zn++ + 2 OH-   ZnO + H2O

Alkali-Mangan-Trockenbatterie, Redox:

Zn + 2MnO_2 + H_2O  	  ZnO + 2MnO(OH)

woher kommt da das Wasser?

a

A

positive electrode

negative electrode

(+)

(-)

has

battery

a

and

+Pol 		-Pol

7.5	Batterien

a)	Stecke ein Kupfer- und ein Zinkblech in eine Zitrone.

Miss zwischen beiden, welche Spannung

die Batterie erzeugt: 	U	=  . . . . . V

Messgerät,

auf V = ,

Cu	Zn		Kabel in V

(+)	(-)		und in COM.

Zitrone

Bild: 	Zum Froschschenkelexperiment

von Luigi Galvani 1789

b)	Verändere eine Versuchsbedingung und miss nochmal.

(Ein anderes Metall, andere Abmessung, andere Frucht etc.)

Geändert:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	U	=  . . . . . V

c)	Schalte mit deiner Nachbargruppe mehrere Batterien in Reihe

und miss erneut!

U	=  . . . . . V

Bild: 	Das Prinzip der ersten Batterie

von Alessandro Volta um 1800.

d)	Versuche eine Leuchtdiode zum Leuchten zu bringen.

Beachte, dass es hier auf die Polung ankommt!

LED

e)	Setze richtig zusammen:

Bild: 	Das kurze Bein der LED (Kathode)

Zwischen zwei

verschiedenen Metallen

bildet sich

wird mit dem negativen Pol

der Batterie verbunden.

aus

leitfähigen Flüssigkeit

in einer

eine Spannung

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

f)	Schneide eine käufliche Batterie auf und

vergleiche die Teile mit der selbstgebauten Batterie.

Batterien wandeln chemische in elektrische Energie um.

Bei manchen Stoffen lässt sich die Reaktion auch umkehren.

Diese werden in wiederaufladbaren Akkus verwendet.

Vorsicht:

Batterien, besonders Knopfzellen,

sind zum Teil giftig und müssen als Sondermüll oder beim Verkäufer entsorgt werden!

Bild:	Querschnitt durch eine 9 V

Alkali-Mangan Blockbatterie.

Aufbau einer Alkali-Mangan-Zelle

bunt!

leitfähiger Außenmantel, +Pol - Krokodilklemme

gepresster Braunstein (Anode) - Kupferblech

Faserpapier, ionendurchlässig - Zitrone

Zinkpulver mit Kaliumhydroxid (Kathode) - Zinkblech

Metallstift, -Pol - Krokodilklemme