Versuch:			Kraft und Weg bei Rollen

Miss für zwei verschiedene Lasten FG jeweils die Zugkraft FZ , die Hubhöhe h und die Zugstrecke s und erforsche einen Zusammenhang zwischen diesen Größen!

a)	Bei der festen Rolle

Aufbau:

b)	Bei der losen Rolle

Aufbau:

c)	Beim einfachen Flaschenzug

Aufbau:

Messungen:

feste Rolle		lose Rolle		einfacher Fl.



FG in N

FZ in N



h in cm

s in cm

Auswertung:

a)	Die feste Rolle 			    , Kräfte und Wege ändern ihren Betrag nicht.

b)	Bei der losen Rolle gilt: Die Kraft wird			, der Weg

sich.							FZ = ½ FG ;	s = 2h .

c)	Beim einfachen Flaschenzug gilt:

Das Produkt  FG  h  (Nutzen) ist gleich  FZ  s  (Aufwand) .

Kurz: „											“



(										)

RP, ...\8P\8P_Mech\ÜD_FlZug.doc

Lückentext

# Blatt 1

Die feste Rolle lenkt nur um

die Kraft wird halbiert, der Weg verdoppelt

Beim einfachen Flaschenzug gilt : s.o.

„Mer kriegt nix g'schenkt". Aber man kann sich's leicher machen.

Trage in die Zeichnungen die Kraftvektoren ein!

Blatt 2:

Diskussion: Meßfehler wegen der Reibung

Noch mehr in der Zeichnung vorgeben, damit es dann zügiger geht

Versuch:	Bestimme bei einem vorgegebenen Flaschenzug die Übersetzung.

Du hast drei Möglichkeiten:

1.	Messe die Gewichtskraft der Last und die Zugkraft.

Berechne daraus die Kraftübersetzung.

Messung:

Auswertung:

Diskussion:

2.	Messe die Hubhöhe und den Zugweg

Berechne daraus die Wegübersetzung.

Messung:

Auswertung:

Diskussion:

3.	Überlege theoretisch die Kräfteverteilung an den Seilen.

Beispiel	a) Beginne mit FZ am Zugseil	b) Teile G an der losen Rolle auf

	

Rollenregeln:

1. Am gleichen Seilstück hat die Kraft überall den gleichen Betrag.

2. Eine feste Rolle lenkt die Kraft nur um, ändert aber ihren Betrag nicht.

3. Die Kraft auf die Rollenachse hat den doppelten Betrag wie

die Kraft an den beiden parallelen Seilstücken.